周转房暖气使用小知识

我校新校区周转房室内采暖为“同程式”设计，也就是电路中常说的“并联”设计。每套房子进水量是一定的，进水温度也是基本相同的，所以增加暖气片数量对提高室内温度作用不大，采暖质量取决于热源温度的高低和系统内水的循环速度。采暖开始时，需要对房间内各组暖气片进行热量平衡。若只有个别房间不热，可将客厅卫生间暖气片温控阀关小一点，其它较热的暖气片也相应的关小一点(温控阀 “O”方向为打开、增大；“S”方向为关闭、减小)。若只有进水管或回水管有温度，说明暖气片内热水没有循环，需将客厅卫生间上部排气阀打开排气，若还没有效果，请到学校有关部门报修（本采暖期到基建处工程科报修，下个采暖期以后到小区管理部门报修）。因故停炉再启动后，暖气不热住户（特别是顶层住户）需及时利用客卫排气阀排气（不要轻易调动已平衡好的暖气温控阀）。客厅暖气片下部温度低属正常现象，因上部已将大部分热量散发出来了。采暖质量室内温度是衡量标准，政府规定室内采暖温度为：18±2℃。系统内水量充足是保证采暖质量的关键，请大家不要随便放水。采暖结束后请不要将暖气片内水放掉，钢制暖气片带水养护为好，也就是“湿养”，以防过快氧化，延长暖气片使用时间。

（基建处总结整理 ）